Лабораторная работа №1

Численное решение задачи Коши для ОДУ

Постановка тестовой и основной задачи. Целью данной лабораторной работы является освоение одношаговых методов численного интегрирования задачи Коши для ОДУ с элементами оценки погрешности на шаге и управления шагом.

Тестовая задача имеет вид:

dudx=-1№варианта∙№варианта2u

u0=u0

Основная задача:

Груз массы m может совершать прямолинейные перемещения по горизонтальной плоскости вдоль оси абсцисс. Трение отсутствует. Для стабилизации положения груза используется система с подвеской: пружина постоянной жесткости k, демпфер с коэффициентом демпфирования c и пружина с нелинейной характеристикой k*, которые при отклонении груза от равновесного положения создают силы, восстанавливающие равновесие. Пружина с характеристикой k создает силу, пропорциональную смещению груза, пружина с характеристикой k*– силу, пропорциональную третьей степени смещения (указанные силы действуют в направлении, противоположном смещению), демпфер – силу, пропорциональную скорости (в направлении, противоположном скорости). Положение груза в системе с подвеской описывает нелинейное дифференциальное уравнение

m∙u''+c∙u'+k∙u+k*∙u3=0

ux0=u0

u'x0=u0'

где u(x) – смещение груза вдоль оси абсцисс относительно положения равновесия, x – время, u0 – начальное отклонение груза от равновесия и u'0 – его начальная скорость. Решите задачу, полагая k = 2.0 H/см;
k* = 2.0 H/см^3; с = 0.15 Н с/см^2; m = 1.0 кг; u(0) = 10 см; u'(0) = 0.

Чтобы в выдаче длина выражалась в сантиметрах, используйте следующую размерность массы: m = 0.01 Н с^2/см. Отрезок интегрирования должен быть достаточным, чтобы выявить динамику системы, но не менее чем 0 ≤ x ≤ 1 c. Исследуйте численно влияние пружины с характеристикой k* и влияние демпфера c на динамику положения груза.

Решите вышеуказанные задачи, используя метод Рунге-Кутта 4-го порядка

- без контроля локальной погрешности (с постоянным шагом)

- с контролем локальной погрешности (параметр  должен задаваться с клавиатуры).

Используйте счетчик итераций с контролем максимально допустимого числа итераций Nmax ., а также контроль выхода на правую границу b.

Для тестовой задачи постройте графики точного и приближенного решений. Для основной задачи – графики приближенного решения (в различных осях координат), а также фазовый портрет.

Результаты расчетов одношаговым методом нужно вывести в следующие таблицы:

Таблица 1

Расчет тестовой задачи методом Рунге-Кутта

| i | xi | vi | v2i | vi – v2i | ОЛП | hi | C1 | C2 | ui | ¦ui –vi ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Расчет основной задачи методом Рунге-Кутта

| № | xi | vi | v2i | vi – v2i | ОЛП | hi | C1 | C2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

Здесь i – номер шага, (xi , vi ) – точка приближенной траектории, вычисленная методом Рунге-Кутта с «текущим» шагом, (xi , v2i ) – точка приближенной траектории, вычисленная методом Рунге-Кутта с половинным шагом, ОЛП – оценка локальной погрешности на шаге, hi =xi -xi-1 – текущий шаг, C1 – счетчик деления шага, С2 – счетчик удвоений шага, (xi , ui ) – точка точной траектории.

В выходных данных программы должны быть указаны:

n = «___», b – xn = «___»,

max | ОЛП |

общее число удвоений шага, общее число деления шага,

max hi = «___» при x = «___»;

min hi = «___» при x = «___».

Для тестовой задачи: max |ui –vi | = «____» при x = «___».

В отчет нужно включить поставки задач, описание метода, сведения о погрешности метода, результаты численных экспериментов: таблицы, графики и комментарии к ним.